尤溪县杂交水稻制种气象服务一期项目

询价函

- 一、项目概况

为提升尤溪县国家级杂交水稻制种大县气象服务保障水平，尤溪县杂交水稻制种气象服务一期建设12套水稻制种农田小气候站，根据需求分为4套示范站和8套一般站，建立数据传输和存储网络。示范站观测要素包含10米风向、风速，1.5米温度、湿度，1.0米温度、湿度，-10cm、-20cm、-30cm地温，总辐射，光合有效辐射，降水量，红外冠层温度等13要素。一般站观测要素包含10米风向、风速，1.5米温度，1.0米温度、湿度，降水量等6要素。服务器共2台，流量卡500M/月每个站1张（共12张）、流量卡10G/月每个示范站安防监测系统1张（共4张），含10年流量卡通讯费。4个气象站每个观测场为5米X5米，8个气象站每个观测场为4米X2米。每个观测场须安装1.2米高304不锈钢亚光围栏，围栏设置便于进出的门，围栏外设置探测环境警示标牌（标牌尺寸为0.8米*0.6米）。每个观测场内线缆应采用PVC套管做防护，并埋入地下，管道直径50～90毫米，埋设深度30～50厘米。自动气象站维修维护按照中国气象局观测司《关于印发新型自动气象站维护规范（试行）等有关规范的函》（气测函〔2015〕165号）的有关规定要求进行维护维修执行。依据功能需求，自动气象站（示范站、一般站）须具有中国气象局颁发的《气象专用技术装备使用许可证》，且有出厂验收合格证,其结构组成、功能、测量指标、供电、防雷、环境适应性指标、安全性、可靠性、功耗等须满足《新型自动气象（气候）站功能需求书(修订版)》要求，并可实现组网上传实时气象观测业务数据资料。

- ①示范站单套配置清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 传感器 |  |  |
| 1 | 雨量传感器 | 1套 |  |
| 2 | 温湿度传感器 | 2套 | 1米、1.5米 |
| 3 | 风速传感器 | 1套 | 10米 |
| 4 | 风向传感器 | 1套 | 10米 |
| 5 | 光合有效辐射传感器 | 1套 |  |
| 6 | 总辐射传感器 | 1套 |  |
| 7 | 地温传感器 | 3套 | -10cm、-20cm、-30cm |
| 8 | 红外温度传感器 | 1套 |  |
| 9 | 60寸单色显示屏 | 1套 | 其中2个示范站安装，另2个示范站不安装 |
| 10 | 安防监测系统 | 1套 | 4个示范站安装 |
| 二（1） | 主采集系统 |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1套 |  |
| 2 | 机箱及防辐射罩 | 1套 |  |
| 3 | 防雷抗干扰单元 | 1套 |  |
| 4 | 采集系统附件 | 1套 |  |
| 二（2） | 地温分采系统 | 1套 |  |
| 三 | 供电系统 |  |  |
| 1 | 太阳能供电系统 | 1套 |  |
| 1.1 | 太阳能充电控制器 | 1套 |  |
| 1.2 | 太阳能电池板 | 1套 |  |
| 1.3 | 蓄电池 | 1套 |  |
| 1.4 | 支架及配套安装附件 | 1套 |  |
| 四 | 通讯系统 |  |  |
| 1 | 通讯服务器 | 1套 | 4G全网通 |
| 五 | 安装附件及其它 |  |  |
| 1 | 温湿度通风罩及支架 | 2套 |  |
| 2 | 立杆 | 1套 |  |
| 3 | 传感器短横臂 | 3套 |  |
| 4 | 风横臂 | 1套 |  |
| 5 | 传感器线缆及插件 | 1套 |  |
| 6 | 辐射托盘 | 2套 |  |
| 7 | 浅层地温支架 | 1套 |  |

②一般站单套配置清单

| 序号 | 设备部件名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 传感器 |  |  |
| 1 | 雨量传感器 | 1套 |  |
| 2 | 温度传感器 | 1套 | 1.5米 |
| 3 | 风速传感器 | 1套 | 10米 |
| 4 | 风向传感器 | 1套 | 10米 |
| 5 | 温湿度传感器 | 1套 | 1米 |
| 二 | 主采系统 |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1套 |  |
| 2 | 机箱及防辐射罩 | 1套 |  |
| 3 | 防雷抗干扰单元 | 1套 |  |
| 4 | 采集系统附件 | 1套 |  |
| 三 | 供电系统 |  |  |
| 1 | 太阳能供电系统 | 1套 |  |
| 1.1 | 太阳能充电控制器 | 1套 |  |
| 1.2 | 太阳能电池板 | 1套 |  |
| 1.3 | 蓄电池 | 1套 |  |
| 1.4 | 支架及配套安装附件 | 1套 |  |
| 四 | 通讯系统 |  |  |
| 1 | 通讯服务器 | 1套 | 4G全网通 |
| 五 | 安装附件及其它 |  |  |
| 1 | 立杆 | 1套 |  |
| 2 | 风横臂 | 1套 |  |
| 3 | 传感器短横臂 | 2套 |  |
| 4 | 温湿度通风防护罩 | 2套 |  |
| 5 | 传感器线缆及插件 | 1套 |  |

③数据存储配置清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 2台 |
| 2 | 通讯费 | 10年 |

尤溪县杂交水稻制种气象服务一期项目

报价单

| 报价一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 农田小气候站示范站 | 4 | 套 |  |  |
| 2 | 农田小气候站一般站 | 8 | 套 |  |  |
| 3 | 服务器 | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 通讯费 | 10 | 年 |  |  |
| 5 | 农田小气候站运维 | 10 | 年 |  |  |
| 报价合计（人民币）：（大写） （¥ ） |  |  |  |  |  |

备注：

- 此次报价含所有材料费、安装费、安全生产费及税收等一切费用（一式两份）

- 2、此次报价作为采购人制定最高限价的依据

报价公司（附营业执照复印件）：

联系人：                               联系人电话：

采购人：尤溪县气象局                   联系人电话：吴昱珊 13004909265

收件地址：福建省三明市尤溪县西城镇城西大道凤山北路1号尤溪县气象局

年    月    日